嘉善荣创智能音箱设备有限公司新建年产智能汽车音响60万套、音响箱体30万套项目

竣工环境保护设施验收意见

2025年3月12日，嘉善荣创智能音箱设备有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉善荣创智能音箱设备有限公司新建年产智能汽车音响60万套、音响箱体30万套项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉善荣创智能音箱设备有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉善荣创智能音箱设备有限公司，浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇铧淳路19号8号楼三楼，租赁浙江宝峰服装道具有限公司建筑面积为1200m2的空置厂房实施生产。项目总投资1000万元，实施后形成年产智能汽车音响36万套、音响箱体18万套的生产能力。。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年10月，我公司委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《嘉善荣创智能音箱设备有限公司新建年产智能汽车音响60万套、音响箱体30万套项目环境影响报告表》，2024年10月29日，嘉兴市生态环境局（嘉善）以审批文号“嘉环（善）建〔2024〕137号”文件对项目环境影响报告表进行了告知承诺决定。

本项目于2024年11月开工建设，2024年12月全部建设完成，全部投入生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。本次验收为阶段性验收，验收范围产智能汽车音响36万套、音响箱体18万套。

（三）投资情况

- 本项目实际总投资1000万元，其中实际环保投资30万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉善荣创智能音箱设备有限公司新建年产智能汽车音响60万套、音响箱体30万套项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

- 根据公司委托杭州忠信环保科技有限公司编制的《嘉善荣创智能音箱设备有限公司新建年产智能汽车音响60万套、音响箱体30万套项目项目环境影响报告表》，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目产生的废水主要为水帘废水和生活污水。定期更换后的水帘废水作为危废处理；生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经西部水务（嘉兴）有限公司处理达标后排海。

（二）废气

- 本项目排放的废气主要为喷漆废气、胶水废气、晾干废气和木工粉尘。聚脲喷涂、喷漆废气收集后经水帘处理，和晾干废气、胶水废气合并收集后经干式过滤+活性炭处理后至排气筒（DA002）高空排放。木工粉尘经处理后通过排气筒（DA001）高空排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 本项目产生的固体废弃物主要为一般一般废包装材料、木工边角料、废活性炭、漆渣、聚脲、水性漆和胶水废包装材料、木工粉尘、生活垃圾、废干式过滤材料、水帘废水。

- 本项目原料拆包过程会产生一般废包装材料（900-003-S17）、边角料（900-009-S17）、除尘器内收集粉尘（900-009-S17）收集后出售给物资公司综合利用。废活性炭（HW49/900-039-49）漆渣（HW12/900-252-12）、废干式过滤材料（HW49/900-041-49）、水帘及喷淋废水（HW12/900-252-12）委托湖州威能环境服务有限公司进行处置。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已经具备一定的环境风险防范及应急措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2024年12月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2024年12月30、31日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水总排口污染物pH值、化学需氧量、石油类、五日生化需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/887-2013）表1排放限值。

2、验收监测期间，项目项目DA001出口污染物颗粒物浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1排放值标准。DA002出口污染物颗粒物、非甲烷总烃污染物浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1排放值标准。

厂界污染物颗粒物浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值。厂界污染物非甲烷总烃浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值。本项目厂区内非甲烷总烃浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

- 4、项目原料拆包过程会产生一般废包装材料（900-003-S17）、边角料（900-009-S17）、除尘器内收集粉尘（900-009-S17）收集后出售给物资公司综合利用。废活性炭（HW49/900-039-49）漆渣（HW12/900-252-12）、废干式过滤材料（HW49/900-041-49）、水帘及喷淋废水（HW12/900-252-12）委托湖州威能环境服务有限公司进行处置。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于环评总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，验收监测报告结论可信。验收组认为该项目已具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

2025年3月12日